see IR test!!

Resources in use:

Timer 1   used by Dimmer

Timer 2   used by IR Remote

Pinout:

Pin 2 	Zero detectie gebruikt IRQ0   (INPUT_PULLUP by Triac.h)

A4,5 	IIC	A4 (SDA), A5 (SCL)

Pin 7   	Gate  Serie weerstand 520 ohm

A3 	Voltage in sensor 	R1/R2 100.000 / 10.000  rfactor= 10,881!!

Pin 11	IRSensor :  1= Pin11, 2=Gnd, 3 Vcc

The Arduino has 3Timers and 6 PWM output pins.

The relation between timers and PWM outputs is:

Pins 5 and 6: controlled by timer0  ( 8bit in use by delay etc.)
Pins 9 and 10: controlled by timer1 (16 bit used by i.e: servo )
Pins 11 and 3: controlled by timer2 ( 8 bit used by i.e: tone())

IRemote maakt gebruik van de IRQ1 = pin3

timer

| delay,millis, micros | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM Pins 5, 6 | 0 |  |  |  |
| Servo | 1 |  |  |  |
| PWM Pins 9,10 | 1 |  |  |  |
| PWM Pins 3,11 | 2 |  |  |  |
| Tone | ? |  |  |  |

Pin 8 	230V detection

Temps on pin 8

Pin 4 	Relais

test Sensor

Pins not use:       12, A0 – A3

4N35   			MOC3023x

R 1K is vervangen door een demper met C1 i.v.m. inductieve load van een 230 Led Lamp !!!!

onderste voor minder  gevoelige tiacs

MOC3023x       	R = 680 ohm  = 7 mA = 36 mW * duty cycle  ( 20/1024 = 0.015) = 0.5 mW

BT136		R = 920 ohm

Arduino timer: 16Mz / 256 =  65536 counts / sec

Freq  = 100 Hz   (2x 50 Hz) -->  1 cycle =  655 counts = 10milli seconde per cycle.

Effectief regelbereik vermogen als Sinus >= 0,5  -->  1/6 -  5/6  (30  - 150 graden)

4N35   2 x 33K in serie met de 230v. = 3,5 mA = 800 mW

4N35   2 x 120K in serie met de 230v. = 0,95 mA = 220 mW

4N35   2 x 200K in serie met de 230v. = 0,58 mA = 132 mW

MOC3023x       			4N35

http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl

t3 = 10000 uSec   
adjust t3 every zeroDetection.

t3 = zero – prevZero   if delta 1000

snubber circuit

1N4148

Minimize constante stroom als relais aan is met voorschakel weerstand van 180 ohm en een condensator van 220 uF!!!  Werkt niet stabiel !!

http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr/

Kbj406g    450V  3A  brug

TF8N50 mosfet N channel  500V  8A

http://www.hobby-electronics.info/nl/course/

4N35

R36MF2S

Zs :

Cs0.022 uF and Rs47 ohm   of een Varistor (Voltage Dependent Resistor, afgekort VDR)

Surge absorption circuit